BÁO CÁO THỰC HÀNH

THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CHO CNTT

TUẦN 12: BỘ CỘNG – TRỪ

| Họ và tên | Phạm Đức Cường |
| --- | --- |
| MSSV | 20235904 |
| Nhóm | Phạm Đức Cường Nguyễn Tuấn Đức Nguyễn Đức Anh Bùi Tuấn Đạt |

Bài 1. Bộ cộng-trừ 4-bit

- Lắp mạch:

b) Kiểm tra chức năng:

- Phép cộng:

| A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | S3S2S1S0 | LED 7-thanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 0010 | 0010 | 0100 | 4 |
| 0010 | 0101 | 0111 | 7 |

- Phép trừ:

| A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | S3S2S1S0 | LED 7-thanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 0011 | 0101 | 5 |
| 1011 | 0001 | 1001 | 8 |

Giải thích nguyên lý:

+ Khi Add/Sub=0 hay Cin=0, đầu ra của MUX 2-1 được chọn là B3B2B1B0, đầu vào của bộ cộng đầy đủ 4-bit gồm có A3A2A1A0, B3B2B1B0 và Cin=0, nên bộ cộng thực hiện phép toán A3A2A1A0+B3B2B1B0 cho ra kết quả S3S2S1S0 là tổng của 2 số 4 bit đầu vào cùng 1 bit nhớ Cout.

+ Khi Add/Sub=1 hay Cin=1, đầu ra của MUX 2-1 là B3 B2 B1B0, đầu vào của bộ cộng đầy đủ 4-bit gồm có A3A2A1A0, B3 B2 B1B0 và Cin=1, nên bộ cộng thực hiện phép toán A3A2A1A0+B3 B2 B1B0+1, với B3 B2 B1B0+1 là số bù 2 của B3B2B1B0, tương đương với giá trị âm của B3B2B1B0. Phép toán này cho ra S3S2S1S0 là hiệu của 2 số 4 bit đầu vào, bỏ qua bit nhớ Cout.

Nhận xét:

- Kết quả thực nghiệm trên bộ cộng-trừ 4-bit hoàn toàn đúng với lý thuyết.

- Kết quả hiển thị số trên LED 7-thanh khớp với các đầu ra 4-bit ở bài 1.

Bài 2:

Ảnh 0

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Giải thích và nhận xét về hiện tượng :

- LED 7-thanh:

  - Gồm 7 LED (a, b, c, d, e, f, g).

  - Các thanh này bật/tắt để hiển thị số từ 0 đến 9.

- IC 74LS247 (BCD to 7-segment decoder):

  - Nhận vào số BCD 4-bit.

  - Giải mã số BCD và xuất tín hiệu điều khiển các thanh LED 7-thanh.

- Hoạt động của mạch:

  - Kết quả BCD 4-bit từ mạch cộng-trừ được đưa vào IC 74LS247.

  - IC giải mã và điều khiển các thanh của LED 7-thanh để hiển thị số thập phân tương ứng.

- Điện trở hạ dòng:

  - Được mắc nối tiếp với các thanh LED để giới hạn dòng điện và bảo vệ LED.

Mạch hiển thị sử dụng IC 74LS247 để chuyển đổi số BCD 4-bit thành tín hiệu điều khiển các thanh của LED 7-thanh, giúp hiển thị số thập phân tương ứng.

#### Ví dụ cụ thể:

Giả sử kết quả từ mạch cộng-trừ là số 5 (tương ứng với BCD là 0101):

- Các đầu vào của IC 74LS247 (A=1, B=0, C=1, D=0).

- IC 74LS247 giải mã 0101 và xuất ra tín hiệu để bật các thanh a, c, d, f, g.

- LED 7-thanh sẽ hiển thị số 5.

Top of Form

Bottom of Form