BÁO CÁO THỰC HÀNH

THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CHO CNTT

TUẦN 7: OP-AMP VÀ CÁC MẠCH OP-AMP CƠ BẢN

| Họ và tên | Phạm Đức Cường |
| --- | --- |
| Mã số sinh viên | 20235904 |
| Nhóm 1 | Phạm Đức Cường Bùi Tuấn Đạt Nguyễn Đức Anh Nguyễn Tuấn Đức |

Bài 1:

- Mắc mạch

Hình 1: Sơ đồ mạch

Hình 2: Mắc mạch

- Kết quả đo

- Thay đổi điện áp tham chiếu Vref

Tại Vin = 2.4V, VCC+ = 10V, VCC- = 0V:

Vref  = 0V: Đèn tắt	Vref  = 1.25V: Đèn tắt

Vref  = 2.5V: Đèn sáng	Vref  = 3.75V: Đèn sáng

Vref  = 5V: Đèn sáng

- Tăng dần Vin đến mức lớn hơn Vref

Khi Vin tăng từ 0V đến 2.5V(Vref ): Đèn sáng

Khi Vin lớn hơn Vref: đèn tắt

- Giải thích:

Khi Vin ≤ Vref : Vin – Vref ≤ 0 hay V1 – V2≤ 0 mà Vout = Aod (Vin – Vref) thì Vout = VCC- = 0V nhỏ hơn điện áp tại chân dương của LED (5V), LED phân cực thuận nên đèn sáng.

Khi Vin > Vref : Vin – Vref > 0 hay V1 – V2 > 0 mà Vout = Aod (Vin – Vref)  thì Vout = VCC+ = 10V lớn hơn điện áp tại chân dương của LED (5V), LED phân cực ngược nên đèn tắt.

Bài 2

- Lắp mạch

Hình 3: Sơ đồ mạch khuếch đại đảo      	Hình 4: Lắp mạch khuếch đại đảo

Hình 5: Sơ đồ mạch khuếch	Hình 6: Lắp mạch khuếch đại không đảo

đại không đảo

Kết quả

Đồ thị mạch khuếch đại đảo	Đồ thị mạch khuếch đại không đảo

| Mạch khuếch đại đảo |  | Mạch khuếch đại không đảo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vin = 1V |  | Vin = 1V |  |
| Vout | Rbt | Vout | Rbt |
| 1.01 | 0.998 | 2.22 | 0.998 |
| 2.19 | 2.027 | 3.19 | 2.027 |
| 3.06 | 3.025 | 4.14 | 3.025 |
| 5.09 | 4.972 | 6.12 | 4.97 |

- Xây dựng công thức

- Mạch khuếch đại đảo

+ Trở kháng đầu vào: Ri=vIi1=R1 => i1=vIR1

+ Có v1=0=> i2=i1=vIR1

+ Có vO=v1−v2=0−i2R2 => vO=−vIR1R2

=> Av=vOvI=−R2R1

- Mạch khuếch đại không đảo

+ v3 và v4 ngắn mạch ảo

=> v3 = v4

+ i3=−v3R3=−vIR3

i4=−v3−vOR4=−vI−vOR4

+ Mà i4=i3

=> −vIR3=vI−vOR4

=> Av=vOvI=1+R4R3

- Nhận xét

-Với mạch khuếch đại đảo: Vout /Vin = Rbt/Rin, tín hiệu vào và ra ngược pha nhau. Hay Av = −Rbt/Rin

- Kết quả thu được của VoutV∈ xấp xỉ −R2R1 gần đúng với lý thuyết.

-Với mạch khuếch đại không đảo: Vout /Vin = 1 + Rbt/R1, tín hiệu vào và ra cùng pha nhau. Hay Av = 1 + Rbt/R1

- Kết quả thu được của VoutV∈ xấp xỉ 1+R4R3 gần đúng với lý thuyết.

- Nhận xét

-Với mạch khuếch đại đảo: Vout /Vin = Rbt/Rin, tín hiệu vào và ra ngược pha nhau. Hay Av = −Rbt/Rin

-Với mạch khuếch đại không đảo: Vout /Vin = 1 + Rbt/R1, tín hiệu vào và ra cùng pha nhau. Hay Av = 1 + Rbt/R1